Technické podmínky pro přejímku televizních pořadů

NOVA TV, stanovuje tyto vstupní technické podmínky pro přejímku všech televizních pořadů, s výjimkou pořadů určených pro zpravodajství:

1) Materiály dodané do NOVA TV musí být zaznamenány ve formátu Betacam SP nebo Digital Betacam.

2) Zaznamenaný videosignál je kontrolován v soustavě PAL a musí vyhovovat mezinárodním doporučením CCIR.

3) Audiosignál na formátu Betacam SP musí být zaznamenán s použitím systému Dolby NR. Modulace A1 a A2 nesmějí být ve vzájemné protifázi.

4)Ve verzi mono musí být audiosignál shodný v obou kanálech A1 a A2.

Ve verzi STEREO musí být dodrženo toto pořadí:


A1 = L (levý kanál);


A2 = E (pravý kanál.

Pro dvoukanálový záznam platí:


A1 = hlavní zvuková modulace (česká verze);


A2 = vedlejší zvuková modulace (původní verze).

5a) Pro Betacam SP:


Referenční tón o kmitočtu 1 kHz musí být zaznamenán v souladu s doporučením výrobce záznamového zařízení se sycením 125 nW/m. Hodnoty modulačního signálu programu měřené špičkovým indikátorem mohou přesahovat referenční úroveň o +6 dB. Ojedinělé modulační špičky měřené špičkovým indikátorem mohou přesáhnout referenční úroveň o +9 dB.

5b) Pro Digital Betacam:


Referenční tón o kmitočtu 1 kHz musí být zaznamenán  s úrovní –18 dBFs, t.j. A/D a D/A převodníky musí být nastaveny tak, aby rozdíl hladin mezi plným kódem převodníků a referenčním tónem činil 18 dB. Hodnoty modulačního signálu programu měřené špičkovým indikátorem mohou přesahovat referenční úroveň o +6 dB. Ojedinělé modulační špičky měřené špičkovým indikátorem mohou přesáhnout referenční úroveň o +9 dB.

6) Pořady složené z hudby a mluveného slova musí respektovat vyrovnaný fiziologický vjem zvuku, t.j. hudba i řeč musí být vnímány se stejnou hlasitostí.

7) Časový řídící kód musí být zaznamenán ve stopě LTC při současném užití VITC.

8) Signály na záznamu musí být rozloženy takto:

a) nastavovací část

· délka trvání 90 sec,

· obraz – barevné pruhy PAL 100-75-0,

· zvuk – referenční tón podle bodu 5a nebo 5b;

b) naváděcí část

· 30 sec se signálem černé v obraze a bez zvuku;

c) programová část

· začátek a konec programu v LTC musí souhlasit s údaji na štítcích pořadu;

d) výběhová část

· 30 sec po ukončení pořadu se signálem černé v obraze a bez zvuku.

V úsecích černá – program – černá (b – c – d) musí být souvislý obrazový signál.

9) Časový posun (offset) mezi obrazem a zvukem nesmí být subjektivně postřehnutelný a podle doporučení CCIR nesmí přesáhnout 60 ms v případě předbíhání zvuku a 100 ms při zpoždění zvuku za obrazem.

10) Všechny synchronizační impulsy, zejména H a burst i chrominanční signál musí zůstávat ve vzájemném pevném časovém i fázovém vztahu. Vytrhávání řádků nebo dokonce jejich absence a viditelné rušivé výpadky v modulaci se nepřipouštějí. Posunutí obrazu vůči synchronizačním impulsům je ve vertikálním směru možné o 2 tv řádky a v horizontálním směru o max. 400 ns vůči zatemňovacímu impulsu.

11) Úroveň úplného obrazového signálu nesmí v žádném případě překročit hodnotu 107% č-b, t.j. 750 mV a hodnotu –25% č-b, t.j. –175 mV oproti úrovni černé. Za 100% videosignálu č-b se považuje úroveň 700 mV.

12) Kazeta i obal musí být opatřeny identickými štítky. Minimální rozsah údajů na štítcích je:

· název organizace, která program vyrobila;

· název programu (včetně čísla, podtitulu);

· začátek a konec programu v LTC;

· zvuk: mono, stereo, dvoukanál;

· kód spotu pro výzkum sledovanosti pomocí peoplemetrů, který na požádání vystavuje ARA.

Dále je nutno dodat doprovodnou dokumentaci, která musí obsahovat stopáž nastavovacích signálů a jejich úroveň (údaj v LTC).

V Praze 30.11.2000

