Technické podmínky pro výrobu televizních pořadů určených k odbavení do distribuční sítě  TV PRIMA

Účinnost od 1.1.2003

Pro výrobu televizních pořadů na páskových mediích jsou stanoveny tyto technické podmínky:

1. Vyráběné pořady musí být zaznamenány ve formátu Betacam SP.

2. Zaznamenaný videosignál je kontrolován v soustavě PAL a musí vyhovovat mezinárodním doporučením CCIR. Vybrané parametry jsou uvedeny v tabulce 1.

3. Audiosignál na formátu Betacam SP musí být zaznamenán s použitím systému Dolby NR. Modulace A1 a A2 nesmějí být ve vzájemné protifázi.

4. Ve verzi MONO musí být audiosignál shodný v obou kanálech A1 a A2 – JIŽ NEPOUŽÍVÁME!

Ve verzi STEREO  musí být dodrženo toto pořadí:




A1 = L (levý kanál) 




A2 = R (pravý kanál).

 Pro dvoukanálový záznam platí:




A1 = hlavní zvuková modulace (česká verze);




A2 = vedlejší zvuková modulace (původní verze).

5. referenční tón o kmitočtu 1 kHz musí být zaznamenán v souladu s doporučením výrobce záznamového zařízení se sycením 125 nW/m. Hodnoty modulačního signálu programu měřené špičkovým indikátorem mohou přesahovat referenční úroveň o +6 dB. Ojedinělé modulační špičky měřené špičkovým indikátorem mohou přesáhnout referenční úroveň o +9 dB.  

6. Pořady složené z hudby a mluveného slova musí respektovat vyrovnaný fyziologický vjem zvuku, tj. hudba i řeč musí být vnímány se stejnou hlasitostí. Vztahy referenčního tónu a zvukové modulace pro VU metr, PPM a digitální metr jsou uvedeny na obr. 1.

7. Časový řídící kód musí být zaznamenán ve stopě LTC při současném užití VITC.

8. Signály na záznamovém médiu musí být řazeny následovně :


a) nastavovací část
· délka trvání 90 s

· obraz : 
barevné pruhy PAL 100-0-75-0 podle tabulky 2  a obr. 2 

· zvuk :
referenční tón podle bodu 2.5 


b) naváděcí část

· 30 sec se signálem černé v obraze a bez zvuku 


c) programová část
d) výběhová část
· 30 sec po ukončení pořadu se signálem černé v obraze a bez zvuku 

V celé délce záznamu musí být zaznamenán souvislý obrazový signál.

9. Časový posun (offset) mezi obrazem a zvukem nesmí být subjektivně postřehnutelný a podle doporučení CCIR nesmí přesáhnou 60 ms  v případě předbíhání zvuku resp. 100 ms při zpoždění zvuku za obrazem.

10. Všechny synchronizační impulsy, zejména pak H impulsy, burst a chrominanční signál, musí zůstávat ve vzájemném pevném časovém i fázovém vztahu. Vytrhávání řádků nebo dokonce jejich absence a viditelné rušivé výpadky v modulaci se nepřipouštějí. Posunutí obrazu vůči synchronizačním impulsům je ve vertikálním směru možné o 2 TV řádky a v horizontálním směru o max. 400 ns vůči zatemňovacímu impulsu. 

11. Úroveň úplného  obrazového  signálu  nesmí v  žádném případě překročit hodnotu 107 %   č - b,  tj. 750 mV  a hodnotu  - 25 % č-b, tj.  - 175 mV oproti úrovni černé. Za 100 % videosignálu č-b se považuje úroveň 700 mV.

12. Záznamové médium musí být opatřeno :

· řádně vyplněným štítkem na úložném obalu

· „Listem TMZ“ (tzv. záznamovou soupiskou) uvnitř úložného obalu

Štítek je opatřen těmito nezbytnými údaji :  

· číslo nosiče

· číslo pořadu

· název pořadu

· stopáž ve formátu hh:mm:ss:ff

· uspořádání zvukových stop

· čitelné jméno firmy a pracovníka, který záznam provedl 

List TMZ je vybaven těmito údaji :  

· číslo nosiče

· číslo pořadu

· název pořadu

· stopáž ve formátu hh:mm:ss:ff

· uspořádání zvukových stop

· typ záznamu (originál, master, sestřih apod.)

· u vysílacího čistopisu je na přední straně zvýrazněna stopáž ve formátu hh:mm:ss:ff

· na zadní straně jsou vyznačeny veškeré manipulace s nosičem, stopáž, hodnocení obrazové a zvukové kvality záznamu, označení pracoviště (firmy) a čitelné jméno pracovníka, který s nosičem manipuloval

13. Obchodní oddělení TV PRIMA přijímá více verzí reklamních spotů na 1 nosiči.

 Tab. 1: Vybrané parametry obrazového signálu PAL

	Charakteristika
	Údaj

	Úroveň bílé oproti zatemňovací úrovni (černé)
	0,7 SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,02 V

	Velikost sychronizačních impulsů
	0,3 SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,009 V

	Rozkmit synchronizačního signálu barvy
	0,3 SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,009 V

	Doba trvání řádkového zatemňovacího impulsu
	12 SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,3 SYMBOL 109 \f "Symbol"s

	Doba trvání řádkového sychnronizačního impulsu
	4,7 SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,2 SYMBOL 109 \f "Symbol"s

	Doba trvání přední prodlev
	1,5 SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,3 SYMBOL 109 \f "Symbol"s

	Doba trvání zadní prodlevy
	5,8 SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,5 SYMBOL 109 \f "Symbol"s

	Doba trvání náběžné hrany (10 - 90 %) řádkového synchronizačního impulsu
	0,2 SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,1 SYMBOL 109 \f "Symbol"s

	Začátek synchronizačního signálu barvy vzhledem k časové referenci OH
	5,6 SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,1 SYMBOL 109 \f "Symbol"s

	Chyba fáze chrominančního signálu barevných pruhů
	30SYMBOL 176 \f "Symbol"

	Chyba velikosti chrominančního signálu barevných pruhů
	5 %

	Minimální odstup šumu v jasovém signálu
	- 40 dB

	Minimální odstup šumu v chrominančním signálu
	- 40 dB


Obr. 1: Výchylka VU metru, špičkového metru PPM a digitálního metru pro referenční    

               tón a pro zvukovou modulaci

[image: image1.png]700 mV

—
618
OH
527
465 489
368
295
308
56 ps ﬁ
+10rs ‘—‘230 217
Lmm—
YL 157
0 LJL £
36 omVv
3009 mV cy

-2
l E LJL_J
BURST -93 \__J

DOBATRVANi 10+ 1CYKL MG _475mv
(SYMETRICKY K UROVNI CERNE) R B
64,0 us





ref. tón  0 VU, ojedinělé špičky programu do 0 dB podle PPM

[image: image2.png]700 mV

—
618
OH
527
465 489
368
295
308
56 ps ﬁ
+10rs ‘—‘230 217
Lmm—
YL 157
0 LJL £
36 omVv
3009 mV cy

-2
l E LJL_J
BURST -93 \__J

DOBATRVANi 10+ 1CYKL MG _475mv
(SYMETRICKY K UROVNI CERNE) R B
64,0 us




          VU metr







ref. tón  –9 dB   ojedinělé špičky programu 0 dB

                PPM





ref. tón  –18 dBFs, ojedinělé špičky programu do 0 dB podle PPM

           DIG. metr







Tab. 2: Hodnoty barevných pruhů PAL 100/0/75/0 podle CCIR

	Pruhová barva
	Luminance
	Chrominance
	
	

	
	úroveň
	rozkmit
	úhel ve stupních
	

	
	(mV)
	(mV)
	řádek n
	řádek n+1

	W bílá
	700
	0
	-
	-

	YL žlutá
	465
	470
	167
	193

	CY azurová
	368
	664
	283,5
	76,5

	G zelená
	308
	620
	240,5
	119,5

	MG purpurová
	217
	620
	60,5
	

	R červená
	157
	664
	103,5
	256,5

	B modrá
	60
	470
	347
	13

	SIB burst
	0
	300
	135
	225


Obr. 2: Úplný signál PAL - barevné pruhy 100/0/75/0



� EMBED Word.Picture.8  ���








_1039948910.doc
[image: image1.png]700 my

—
618
OH
527
465 489
368
295
308
56 ps ﬁ
+100rs ‘—‘230 217
—>
YL 157
0 LJL £
36 omVv
0 L9mV cy

-2
l E LJL_J
BURST -93 \__J

DOBATRVANi 10+ 1CYKL MG _475mv
(SYMETRICKY K UROVNI CERNE) R B
64,0 us








