Rozhodnutí GŘ č. 9 ze dne 23.3.2009


VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘADY DODÁVANÉ A VYRÁBĚNÉ V ČESKÉ TELEVIZI
k 1.4.2009

1
Úvod

Dále uvedené technické podmínky musí být respektovány při veškeré výrobě v České televizi a vztahují se na všechny záznamy programové esence bez ohledu na to, zda se jedná o vlastní výrobu, koprodukci, nákup pořadu nebo licence od externích dodavatelů.

Technické parametry uvedené v tomto předpisu jsou rozhodujícím hlediskem při posuzování, zda Česká televize dodaný materiál bude akceptovat s ohledem na své technické možnosti, ale zejména ve snaze dbát o maximální možnou technickou kvalitu veškeré tvorby, což by mělo být zájmem i všech tvůrců, koproducentů a externích dodavatelů.
Konkrétní technické podmínky pro pořady vyráběné v ČT se stanovují před zahájením jejich výroby při přejímce pořadu. U pořadů vyráběných v koprodukci, na zakázku, nebo nakoupených od externích dodavatelů, musí být konkrétní technické podmínky uvedeny ve smlouvě.

Je-li v tomto materiálu uvedena formulace „u předem dohodnutých projektů“, musí být taková dohoda schválena ředitelem techniky a ředitelem výroby.

Jakákoli výjimka z pravidel v těchto Podmínkách uvedených musí být předem písemně schválena ředitelem techniky a u čl. 1.2 také ředitelem výroby.
1 Nosiče, které je možné použít:

Kinematografický film 35mm nebo Super16mm 

Kazety Digital Betacam

Kazety Betacam SP

Kazety HDCam
Kazety DVCAM a HDV – U projektů dramatické tvorby, u kterých je předpoklad následného využívání v roli žádané archivní položky, není přípustné použití formátu DVCAM nebo HDV jako primárního záznamu. Pouze v mimořádných případech u předem dohodnutých projektů, se připouští záznam HDV pouze ve formátu 1080i25 pro SD i HD projekty se střihovým zpracováním ve zvláštním režimu.                           U ostatních žánrů je použití záznamu DVCAM podmíněno schválením šéfproducenta, za podmínek uvedených v odstavci 3.1 a 4.1. Použití záznamu HDV se také připouští pouze ve formátu 1080i25 pro SD i HD projekty se střihovým zpracováním ve zvláštním režimu.
XDCam disk – s kompresí MPEG IMX dle bodu 3.1 těchto podmínek
                              - s kompresí MPEG HD422, dle bodu 3.1. těchto   podmínek (od 9/2009)
HD – Pevné disky s rozhraním IDE nebo SCSI, naformátované v souborovém systému FAT32, NTFS,HFS, nebo HFS+
HD Přenosné, nebo flash-disky s rozhraním USB 2.0 nebo FireWire, naformátované v souborovém systému FAT32, NTFS, HFS, nebo HFS+
Média CD - lisovaná, CD-R nebo CD-RW do kapacity 750 MB, vyhovující standardu ISO 10149, resp. ISO 9660
Média DVD-ROM (jedno i dvouvrstvá), vyhovující standardu ISO 16448, DVD-R a DVD+R, vyhovující standardu ISO 20563
V mimořádném případě u předem dohodnutých projektů nebo archivních materiálů se připouští dodání na nosičích DVCAM, HDV, EBU C (standard PAL) nebo D3 (standard PAL). U archivních materiálů na historických nosičích zde neuvedených, dodávaných jako elementy pro další postprodukční zpracování, je třeba vždy konzultovat možnosti zpracování a pokud je to možné, použít vždy co nejnižší dostupnou generaci záznamu.
Souborový přenos do vyhrazeného adresáře FTP serveru vysílací techniky.

2 Datové formáty:
Není-li datový formát jednoznačně určen typem použitého záznamového média, je možné použít některý z níže uvedených:

Kompletní programová esence pro vysílání nebo další zpracování:

Soubory ve formátu MXF podle standardu SMPTE 377 (veškerá esence obsažena přímo v MXF souboru). V souborech musí být obraz a zvuk uložen takto:

· obraz: musí mít rastr 720 x 576 bodů s poměrem stran 4:3 nebo 16:9 anamorfní, komprimovaný podle MPEG-2 (25 - 50 Mbps, jen I-framy, 4:2:2 profil) nebo IMX (MPEG-2 50 Mbps, pouze I-frame, CBG = Constant Bytes per GOP). Mapování jednotlivých formátů musí odpovídat příslušnému standardu SMPTE.
· zvuk: pro stereo 2 kanály, nekomprimované, 24-bit, 48 kHz. Pro MCH mapování Dolby E podle SMPTE 382M.
· Požadované signálové vlastnosti pro SD 625/50:
Dodávané materiály v kompozitní analogové formě musí vyhovovat standardu PAL ITU-R BT.470-7

Materiály signálově digitalizované musí odpovídat Doporučení CCIR Rec.601, resp. Standardu ITU-R BT.601-5A

· Požadované signálové vlastnosti pro HD:
Česká televize připouští dodání programového kontentu v digitalizované podobě s podmínkou minimálně osmibitového vzorkování 3:1:1, resp. 4:2:2 a užití signálové komprese typu I-frame only. Minimální bitový tok pro tyto materiály požaduje 100Mbit/s.
Při užití komprese MPEG2 long-GOP se pro tyto materiály požaduje minimální bitový tok 50Mbit/s.
· Jakékoliv odchylky od uvedených zásad musí být s pracovníky ČT bezpodmínečně předem dojednány.

Použití formátů s vyšší mírou komprese než je uvedeno je možné pouze tehdy, pokud jsou dodávány jako „off line“ náhledový materiál:
· Formát QuickTime (*.mov) / DV kodek nebo MJPEG kodek (11 MBit/s)

· Formát AVI (*.avi) / DV kodek nebo MJPEG kodek (11 MBit/s)

· Formát VCube (*.cube) / DV kodek nebo MJPEG kodek (11 MBit/s).
Zvuk pro další zpracování:

Souborový formát AIFF, varianta AIFF-C je však nepřípustná! 
Souborový formát RIFF WAV. 
2.1 Souborový formát WAV nebo BWF (Broadcast WAV) s doplňkovými informacemi v hlavičce souboru podle doporučení EBU N-22. Pro tyto soubory je nutné používat výhradně příponu „.wav“.! Povinně je požadováno v rámci bext předání metadat Description (Title),  Originator (Copyright) a OriginationDate.

Souborový formát Protools, kompatibilní se systémy ProTools HD od verze 5. Vzhledem k rozdílnosti vybavení jednotlivých studií moduly plug-in, je třeba veškeré efekty dodat spočítané (plug-in Audiosuite).

Souborový formát Pyramix, kompatibilní se systémy Pyramix Virtual Studio od verze5.
Souborový formát Fairlight MFX3.48 - ML3 nebo MT.
Souborový formát OMF. Datové soubory musí být typu OMF embedované či neembedované, verze 1.0 nebo 2.0 / WAV nebo AIFF, nikoli SDII. Projekt musí být konsolidován na médium, určené pro přenos souborů.

Kompatibilitu datových souborů je nutno u každého projektu předem ověřit zkouškou.

Datové nosiče nesmějí kromě předávaných materiálů obsahovat žádné jiné soubory (data a programy).
2.2 Pro Multikanálový zvuk je požadováno užití streamové verze Dolby E při dodržení těchto zásad:

· AES 3 stream značen jako non-audio podle SMPTE 337M

· Garance synchronnosti vůči obrazu po provedeném dekódování Dolby E streamu

· Preferovaný formát 5.1+2.25fps.20bit
· Umístění v rámci zvukových stop 3+4

3 Povolené záznamové formáty

3.1 SD formát – ČT vysílá ve formátu 576i25 prokládaný, z toho vyplývá, že i veškerá výroba musí být v tomto formátu.  

3.2 HD formát – pro HD projekty se připouští pouze tyto 2 snímací formáty:

· 1080i25 1920 x 1080/I/50 interlaced (prokládaný), 25 snímků (50 půlsnímků) za vteřinu – běžně akceptovaný 

· 1080p25 1920 x 1080/P/25 progressive (neprokládaný), 25 snímků za vteřinu – použitelný u předem dohodnutých projektů, schválených šéfproducentem.
3.3 Při postprodukci nelze kombinovat zpracování materiálů 1080p25 s 1080i25 – to platí i pro materiály z filmového snímače.

3.4 Výsledný sestřih určený pro archivaci může být ve formátu  1080i25 nebo 1080p25 a musí odpovídat formátu použitému pro akvizici a při postprodukci.
3.5 Formát 720p50 1280 x 720/P/50 progressive (neprokládaný), 50 snímků za vteřinu – v současné době není možné v ČT zpracovávat. 
3.6 Záznamové formáty HDV nesplňují požadavky uvedené v odstavci 3 a lze je, tudíž využívat pouze v režimu definovaném položkou 2.5 tohoto materiálu.
4 Technické a kvalitativní požadavky

Záznam programové esence musí být pořízen vždy v té nejlepší dosažitelné technické kvalitě s použitím zařízení „broadcast“ kvality a v souladu s doporučeními výrobce zařízení.
Obraz:

Reprodukovaný videosignál musí být vždy kontrolován v soustavě PAL a musí vyhovovat mezinárodním doporučením ITU-R BT.472-3 a ITU-R BT.624-4 ve všech případech. (To zn. i pokud byl snímán či generován zařízením, které používá jiné přenosové nebo záznamové či zobrazovací soustavy. Takové zařízení ale musí vždy používat barevný model RGB a respektovat kolorimetrická omezení soustavy PAL.)

Vzorkování digitálních složkových signálů musí odpovídat standardu ITU-R BT.601.
4.1 Obrazový signál nesmí obsahovat subjektivně pozorovatelné vady, jako jsou např. šum, neostrost, neklid, digitální artefakty, geometrické zkreslení, zkreslení barevného podání, vinětaci, nečistoty z objektivu apod. a musí optimálně využívat celý přípustný dynamický rozsah.  

Primární záznam dodaný pro další zpracování nesmí obsahovat jakékoliv elektronicky generované triky. V tomto smyslu je za primární považován přímý záznam z kamery (záběrová technologie), na záznam signálu po režijním zpracování přímo při natáčení ve studiu nebo přenosovém voze se tento požadavek nevztahuje.
Zvuk:
Zvukový signál musí být zaznamenán v souladu s doporučením EBU R68-1995 s referenční úrovní:

· u digitálních formátů v úrovni -18 dBFS

· u formátu Betacam SP se sycením 125 nWb/m

· u formátu EBU C se sycením 100 nWb/m.
Zvukový signál musí být digitalizován v souladu s doporučením EBU R85, tedy vzorkovací frekvencí 48 kHz, v bitové hloubce nejlépe 24 bit, v celém výrobním procesu zpracováván a na záznamové médium uložen v nekomprimovaném formátu. 

4.2 Maximální hodnoty zvukového signálu, měřené kvazišpičkovým indikátorem podle IEC 60268-10 a 60268-18, mohou přesahovat  referenční úroveň o hodnotu +6 dB, v žádném případě však nesmějí přesáhnout hodnotu +9 dB. 

Použití pre-emphase není přípustné ani pro materiály vstupující do postprodukčního procesu. U analogových záznamů lze použít kompanderový systém pro potlačení šumu Dolby SR, což je nutné náležitě deklarovat na štítku, resp. v popisce.

V rámci celého materiálu nesmí být časový posun mezi obrazem a zvukem subjektivně postřehnutelný, a podle doporučení EBU R37-1997 nesmí přesáhnout 40 ms v případě předbíhání zvuku a 60 ms při zpoždění zvuku za obrazem.

Pořady musí být zvukově vyrovnané, s vyváženým poměrem slova, hudby a ostatních zvukových složek. Mimořádnou pozornost je nutné věnovat srozumitelnosti dialogové složky pořadu s ohledem na limitované možnosti domácího poslechu. Zvuk musí být obsahově v korelaci s obrazem, nesmí obsahovat pasáže, které jsou vlivem chybějících nebo naopak nadbytečných zvukových elementů v rozporu s obrazovou složkou. 
Požadavky uvedené v bodu 5.11 se v přiměřené míře vztahují i na primární materiály dodávané pro další zpracování.
S ohledem na diváky, kteří přijímají pouze monofonní signál, by u stereofonních pořadů neměl fázový rozdíl mezi kanály přesáhnut 90º.

Materiály s  programovými elementy musí při obsazení dvou a více stop či kanálů dodržovat standardní pořadí L – R – C – LFE – Ls – Rs – Lt – Rt dle doporučení ITU R-BR 1384.

Zvukový doprovod finalizovaných pořadů je možné dodat v některém z uvedených programových módů, kterým odpovídá dále uvedené přiřazení zvukových kanálů:

a) „mono” - Monofonní zvukový doprovod


A1 (CH1) - mix


A2 (CH2) - mix identický s A1


A3 (CH3) - mezinárodní zvuk, nebo bez signálu


A4 (CH4) - mezinárodní zvuk identický s A3, nebo bez signálu

b) „stereo” - Stereofonní zvukový doprovod


A1 (CH1) - mix levý kanál


A2 (CH2) - mix pravý kanál


A3 (CH3) - mezinárodní zvuk levý kanál, nebo bez signálu


A4 (CH4) - mezinárodní zvuk pravý kanál, nebo bez signálu.

c) „surround” - Vícekanálový zvukový doprovod ve formátu Dolby Surround


A1 (CH1) - mix total levý kanál 

A2 (CH2) - mix total pravý kanál


A3 (CH3) - mezinárodní zvuk levý kanál, nebo bez signálu


A4 (CH4) - mezinárodní zvuk pravý kanál, nebo bez signálu

Dodávka Dolby Surround musí být vždy doprovozena písemnou deklarací o poskytnutí mixu v tomto formátu. Pokud dodavatel není schopen tuto deklaraci poskytnout, budeme považovat zvukový doprovod za stereofonní!

d) „dual” - Dva kompletní zvukové doprovody mono (dvojjazyčná verze)


A1 (CH1) - mix 1 


A2 (CH2) - mix 2 


A3 (CH3) - mix 1 identický s A1, nebo bez signálu


A4 (CH4) - mix 2 identický s A2, nebo bez signálu

e) „dual stereo” - Dva kompletní stereofonní zvukové doprovody (dvojjazyčná verze)


A1 (CH1) - mix 1 levý kanál


A2 (CH2) - mix 1 pravý kanál


A3 (CH3) - mix 2 levý kanál


A4 (CH4) - mix 2 pravý kanál

f) „multikanál“ – zvukový doprovod ve formátu 5.0 nebo 5.1: 


A1(CH1) – MCH levý kanál


A2(CH2) – MCH pravý kanál


A3(CH3) – MCH centrální kanál


A4(CH4) – kanál LFE


A5(CH5) – kanál levý surround


A6(CH6) – kanál pravý surround


A7(CH7) – steromix Lt


A8(CH8) – stereomix Rt

Pro formát 5.0 musí být v kanálu CH4 garantován mód „bez signálu“.

Uvedený přehled platí pro analogové i digitální formáty a je plně v souladu 
s doporučeními SMPTE 320M, resp. ITU-R BR-1384. 

Signály musí být ve všech případech vždy v odpovídající fázi. Odvozený monosignál 
musí vyhovovat zásadě Mono=(L+R)/2.
Časový řídící kód:
Časový řídící kód TC musí být zaznamenán ve stopě LTC a musí odpovídat standardu SMPTE 12M. Doporučuje se současné užití VITC a značení čísel pásů v uživatelských bitech.

Časový řídící kód TC musí být na každém jednotlivém nosiči zaznamenán souvisle a vzestupně v celé délce. Při použití denního TC musí být tento na každém nosiči vzestupný a pro každý natáčecí den je povinnost použít nový nosič nebo datový soubor.

Je-li použita záběrová technologie a nelze-li dodržet požadavek na souvislý TC, musí být tento v celé délce nosiče vzestupný a každý jednotlivý záběr musí obsahovat minimálně sedmisekundový technický předjezd. (To znamená, že natáčená akce nesmí začít dříve, než 7 sekund po začátku souvislého záznamu). 
Doporučuje se používat značení čísel nosičů v uživatelských bitech TC a současného užití VITC umístěného na řádcích 19, 21, 332, 334 a shodného s LTC.
Uspořádání zaznamenaných signálů:
4.3 Úvodní pasáže pořadů a vysílacích čistopisů vyráběných v České televizi jsou stanoveny takto: 

a)
nastavovací část
- v obraze barevné pruhy PAL v úrovni 100/0/75/0



9°58´00”-  9°59´30”
- ve zvuku referenční tón dle odstavce 5.6

b)
naváděcí část

- musí trvat 30 s se signálem černé v obraze a bez zvuku  



9°59´30”- 10°00´00”


c)
programová část
- začátek a konec programu v LTC musí souhlasit s údaji 

10°00´00”-...
  
na štítcích nosiče (metadaty)

d)
výběhová část

- 30 s po ukončení pořadu se signálem černé v obraze a




bez zvuku


V úsecích černá - program - černá (b-c-d) musí být souvislý obrazový signál.

4.4 Pokud se pořad sestává ze dvou nosičů, pak první nosič bude vyroben dle odstavce 5.20 a druhý nosič bude mít TC takto:
a)
nastavovací část
- v obraze barevné pruhy PAL v úrovni 100/0/75/0



19°58´00”-19°59´30”
- ve zvuku referenční tón dle odstavce 5.6

b)
naváděcí část

- musí trvat 30 s se signálem černé v obraze a bez zvuku  



19°59´30”-20°00´00”


c)
programová část
- začátek a konec programu v LTC musí souhlasit s údaji 

20°00´00”-...
  
na štítcích nosiče


d)
výběhová část

- 30 s po ukončení pořadu se signálem černé v obraze a 




bez zvuku


V úsecích černá - program - černá (b-c-d) musí být souvislý obrazový signál.

4.5 Požadavky uvedené v odstavcích 5.20 a 5.21 nemusí být dodrženy u nosičů:

a) nakoupených pro ČT mimo zakázku nebo koprodukci

b) pořízených jako záznam z trasy nebo „živého“ vysílání, kde nebylo možné předem přesně stanovit začátek pořadu

c) záloh komponent grafiky Centra vizuální prezentace (CVP)

4.6 Originální a příspěvkové nosiče musí obsahovat obrazové a zvukové nastavovací signály v minimální délce 30“.
Metadata:
Předávaný materiál musí být doprovázen sadou nezbytných údajů, t.zv. mandatorních metadat. Těmi jsou (v závorce jsou uvedeny odpovídající položky schématu P/META):

· název organizace, která program vyrobila (A83 – ORG_NAME)

· Práva k pořadu (A122 – RIGHT_TYPE_DESCRIPTION)
· název programu (včetně čísla dílu, podtitulu) (A110 – PROGRAMME_TITLE, 
- 3 -PROGRAMME_EPISODE_TITLE, A99 – PGR_TITLE, A97 – PGR_SUB_TITLE)
· začátek programu (údaj v LTC) (A37 – EVENT_START_TC)

· konec programu (údaj v LTC) (A33 – EVENT_END_TC)
· Standard a formát obrazu (A51 - PFT_ORIGINAL_FRAMING_ASPECT_RATIO, A226 – PCS_COMPRESSION_NAME)

· Barevný status (A103 - COLOUR_CODE) 

· přiřazení zvukových stop (A420 – MOB_EXCHANGE_TRACK_IDENTIFIER)

· stopáž nastavovacích signálů a jejich úroveň (A410 – SERVICE_LINEUP_TIME A178 – AUC_REFERENCE_LEVEL_ QUANTITY) 

· formát audio (A132–SOUND_FORMAT_NAME, A131 - SOUD_FORMAT_CODE, A222 - FILE_FORMAT_TYPE_NAME)
· Pro Dolby E hodnota Dialogue Level v rozmezí -22 až -27

Forma dodaných metadat:
· Obal nosiče i vlastní nosič (pokud to jeho povaha umožňuje) musí být opatřeny štítky, které jsou oba vyplněny identicky. Nedílnou součástí je také Soupiska videozáznamu obsahující požadovaná metadata v „papírové“ formě. 

· Textový soubor přiřazený k programové esenci v souborové či streamové podobě prostřednictvím vhodné identifikace.
5 Záznamy určené pro přímé odbavení 

Záznamy určené pro přímé odbavení do vysílání musí být dodány pouze na nosiči Betacam Digital, Betacam SP, HDCAM nebo v souborovém formátu MXF dle bodu 3.1 tohoto předpisu a kromě všech podmínek uvedených výše musí splňovat i všechny dále uvedené podmínky:

Do vysílání lze v současné době odbavit pouze zvukové doprovody podle bodu 5.15 a) až d) a to pouze ze stop A1 a A2. Příslušné rozložení zvukových stop musí být jednoznačně popsáno v dokumentaci k nosiči.
V případě MCH zvuku je požadováno uložení streamu Dolby E dle bodu 3.12 tohoto předpisu ve stopách A3+A4 s použitím metadat:

· Dialogue Level -27

· Channel Mode 3/2

· Line Mode Pro: Film: Standard

Kromě MCH verze musí být vždy ve stopách A1+A2 úplný vysílatelný stereofonní mix.
Pokud je společně s hlavním zvukovým doprovodem dodáván i mezinárodní zvuk, resp. další mix, musí splňovat následující:

· zvuk se musí vázat k vysílanému pořadu a musí být úplný

· musí být zaznamenán v celé délce pořadu

· pro jeho synchronnost vůči obrazu platí stejné zásady jako pro hlavní mix
· jeho umístění ve zvukových stopách musí být deklarováno prostřednictvím metadat
Předává-li se příspěvek pro vysílání v souborovém formátu MXF, musí celá esence představovat programovou část podle bodu 5.20 c). Části 5.20 a), b) a d) předávaný soubor nesmí obsahovat. Způsob a formát předávání metadat k příspěvku je třeba vždy předem dohodnout s pověřeným pracovníkem vysílací techniky.

6 Přílohy
6.1 Maximální přípustné hodnoty signálu PAL:

[image: image1.wmf]700

620

491

411

289

209

80

80

209

289

411

491

620

700

934

825

703

652

394

-234

-125

-3

49

307

0

0

-300

-150

150

Všechna napětí v mV vůči úrovni černé

720

 mV  Mezní hodnota jasové složky

- 5

 mV  Mezní hodnota jasové složky

Mezní hodnota 

úplného barevného signálu

Mezní hodnota

úplného barevného signálu

Bílá

Žlutá

Azurová

Zelená

Červená

Purpurová

Černá

Modrá


6.2 Přípustný dynamický rozsah zvukové složky:
	Stupnice digitálního měřidla
	 
	-60
	 
	-50
	 
	-40
	 
	-30
	 
	-20
	-18
	-15
	-12
	-10
	-9
	 
	-5
	0

	Stupnice analogového měřidla
	-50
	 
	-40
	 
	-30
	 
	-20
	 
	-10
	 
	-6
	-3
	0
	 
	3
	6
	 
	 

	Výstupní úroveň (dBu)
	-44
	-42
	-34
	-32
	-24
	-22
	-14
	-12
	-4
	-2
	0
	3
	6
	8
	9
	12
	13
	18

	Povolený rozsah úrovní
	 
	Standardní dynamický rozsah
	Špičky
	 

	Referenční tón
	 
	 
	 


6.3 Vertikální zatemňovací interval signálu PAL:[image: image2.wmf]
Úplný signál PAL - barevné pruhy 100/0/75/0

[image: image3.png]Unovell CeRNE

)

300 ¢ ImV

|

on

et —— o]
5.6 us
2100ns

700myY

omV

616
527
L1 t89
W
68
308 295
230 27
Yo 1587
* 60
0029my 36 .
IR R
\ -93
BURST M
¢ -1
008A TRAN 1021 CYKL R 5""'8

T TP S——

ISYMETRICKY K URovii CERNE )





